四川天华股份有限公司

突发环境事件应急救援预案

二○一七年六月

四川天华股份有限公司

突发环境事件应急救援预案

编   号：    　    CTH/ZDS-AJ-01-2017

版 本 号：       　      2017-A

编制单位：         四川天华股份有限公司

发 布 人：         陆相东

颁布日期：二Ｏ一七年六月二十六日

执行日期：二Ｏ一七年六月二十六日

突发环境事件应急救援预案批准页

编制人：屈 坚 周洁丽 晏 伟           2017年 6 月 6 日

评估人：张 涛 杨 鑫 汪先富 傅卫东    2017年 6 月 20 日

复核人：（人员签名） 先中国           2017年 6 月 22 日

批准人：（人员签名）陆相东            2017年 6 月 26 日

突发环境事件应急救援预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位特组织相关部门和机构编制了《 四川天华股份有限公司突发环境事件应急救援预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于  2017   年 6  月 26  日批准发布，    年 6 月 27  日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

四川天华股份有限公司

主要负责人：陆相东

2017年  6  月  26  日

突发环境事件应急救援预案编制说明

《四川天华股份有限公司突发环境事件应急救援预案》是为认真贯彻落实《中华人民共和国突发事件法》、《国家突发环境事件应急预案》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规精神，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）的有关内容和要求，有效防范企业突发环境事件的发生，最大限度的控制突发环境事件的扩大和蔓延，保护员工的生命，减少公司财产的损失，降低对周边环境的破坏程度，结合公司的实际情况下编制的。是在充分征求相关专家意见的基础上形成的，现就预案编制的有关情况做如下说明。

1、预案编制的依据和意义

《四川天华股份有限公司突发环境事件应急救援预案》是依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《国家突发环境事件应急预案编制导则》、《突发环境事件应急预案管理办法》等法律法规和有关规定编制的，结合我公司实际情况，经过多次讨论修改完成的，具有较强的针对性、规范性和可操作性。

2、预案的编制原则 编制本预案我们坚持了以下几个基本原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。把保障全体职工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少突发环境事件造成的人员伤亡作为首要任务。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事件防范和处理能力。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使突发性环境污染事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同环境事件级别，实行分级管理，使采取的措施与突发环境污染事件造成的危害范围与社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，为本公司和其他公司及社会提供服务，在应急时快速有效。

3、预案编制的简要过程

公司成立了以企业主要负责人为领导的应急预案编制工作组，针对可能发生的事件类别和应急职责，结合企业部门职能分工抽调预案编制人员。预案编制人员应来自相关职能部门和专业部门的专业人员和企业内部专家。在各项调查分析结果的基础上，针对可能发生的环境污染事件类型和影响范围，编制了本应急预案。

4、预案的主要内容

预案共分11个部分：总则、公司基本情况、环境风险源与环境风险评价、应急救援组织机构与职责、预防与预警、应急响应与措施、信息报告与通报、保障措施、培训与演练、善后处置、奖惩。其中：

总则：包括编制目的，明确了预案编制的目的、要达到的目标和作用等；编制依据：明确了预案编制所依据的国家法律法规、规章制度，部门文件，有关行业技术规范标准，以及企业关于应急工作的有关制度和管理办法等。适用范围：规定了应急预案适用的对象、范围，以及环境污染事件的类型、级别等。事件分级：对突发环境事件进行了分级；工作原则：明确了应急工作应遵循预防为主、减少危害等原则。

组织机构和职责:明确了应急组织机构的构成。规定了应急组织体系中各部门的应急工作职责、负责解决的主要问题等。

预防与预警：明确了区域内容易引发重大突发环境事件的危险源、危险区域。要求组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。应急指挥机构确认可能导致突发环境事件的信息后，要及时研究确定应对方案，通知有关部门、单位采取相应措施预防事件发生。明确了应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作。早发现、早报告、早处置的原则。

应急响应：明确了应急响应的流程和步骤，根据事件紧急和危害程度，对应急响应进行分级。确立不同级别预案的启动条件、信息报告。现场处置的方式、方法等等。

应急终止：明确了应急终止的条件、程序；终止后继续进行跟踪环境监测和评估的方案等。

善后处置：明确了受灾人员的安置和赔偿，配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估等。

应急保障：明确了公司内部应急经费来源、应急队伍、应急物资装备、外部救援力量、应急通讯等等。

培训和演练：包括本企业开展的应急培训计划、方式和要求、宣传、告知等工作。明确了应急演练的方式、频次等内容，制定了企业预案演练的具体计划，并组织策划和实施，演练结束后要做好总结，适时组织有关企业和专家对部分应急演练进行观摩和交流等等。说明了应急预案修订、变更、改进的基本要求及时限，以及采取的方式等，以实现可持续改进。

5、意见采纳情况

公司成立了应急预案编制小组，针对可能发生的事件，特别是现场应急处置等内容，广泛征求了各部门、车间、现场操作人员的意见与建议并采纳。

6、评审情况

预案编制完成了，公司组织了公司各部门人员召开了评审会议，根据自评意见进行了相关修改，预案经修订完善后，公司主要负责人进行了签署发布。

四川天华股份有限公司

突发化学事故与环境污染事故应急救援预案目录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4应急预案体系	2

1.4.1综合应急预案	2

1.4.2专项应急预案	2

1.4.3现场处置方案	3

1.5应急工作原则	3

2 公司环境风险源（事故风险源）基本情况	3

2.1公司基本情况	3

2.2地理状况	4

2.3 公司所处区域气象资料	4

2.4长江水文状况	5

2.5社会环境简况	5

2.6环境风险源（危险源）基本情况与环境风险评价	6

2.7危险源介质安全信息	7

2.7.1来源及接触机会	7

2.7.2氨的理化、燃爆特性	8

2.7.3毒物学方面的信息	8

2.7.4预防	9

2.7.5急救	10

3应急组织机构及职责	10

3.1应急组织体系	10

3.1.1应急救援指挥部	11

3.1.2应急救援办公室	12

3.1.3抢险前沿指挥所	12

3.2指挥机构及职责	12

3.2.1应急救援指挥部	12

3.2.2 应急救援办公室	13

3.2.3抢险前沿指挥所	14

3.2.4应急救援指挥部成员职责	14

3.2.5各专业应急救援队伍组成及职责	16

4 预防与预警	20

4.1环境风险源监控	20

4.2预防	20

4.3预警	20

4.3.1事故预警的条件：	20

进入预警状态后，有关部门应当采取以下措施：	20

4.3.2事故预警方式	21

4.3.3报警条件、方式	21

4.3.4监控预警措施	21

4.4信息报告与通报	22

4.4.1内部报告：	22

4.4.2信息上报：	22

4.4.3信息通报：	22

5应急响应与措施	24

5.1响应分级	24

5.1.1 Ⅳ级（一般）环境事故：	24

5.1.2 Ⅲ级（较大）环境事故：	24

5.1.3 Ⅱ级（重大）环境事故：	24

5.1.4 Ⅰ级（特大）环境事故：	25

5.1.5 特种化学事故：	26

5.2 人员紧急疏散与撤离	26

5.2.1 Ⅳ级（一般）环境事故的疏散撤离	26

5.2.2 Ⅲ级（较大）环境事故的疏散撤离	27

5.2.3 Ⅱ级或Ⅰ级环境事故的疏散撤离	27

5.3 危险区的隔离警戒	28

5.3.1液氨罐区发生Ⅳ级（一般）环境事故时	28

5.3.2液氨罐区发生Ⅲ级（较大）环境事故时	28

5.3.3液氨罐区发生Ⅱ级或Ⅰ级环境事故时	28

5.4 事故响应处置、救援措施、救援力量	28

5.4.1 Ⅳ级（一般）环境事故：	28

5.4.2 Ⅲ级（较大）环境事故：	30

5.4.3 Ⅱ级（重大）环境事故：	31

5.4.4  Ⅰ级（特别重大）环境事故：	32

5.5消防（气防）应急救援处置	33

5.5.1 Ⅳ级（一般）环境事故及Ⅲ级（较大）环境事故处置：	33

5.5.2 Ⅱ级（重大）环境事故处置：	34

5.5.3 Ⅰ级（特别重大）环境事故：	36

5.6标志、信号	38

5.7 装置的环保设施及事故状态下的环保处理措施	38

5.7.1装置的“三废”及环保设施情况	38

5.7.2环境监测能力	40

5.7.3事故状态下的环保应急处置措施	41

5.8受伤人员现场救护、医院救治	42

5.8.1受伤人员的转移路线、方法：	42

5.8.2受伤人员的现场处置措施：	42

5.8.3可供选择的救治医院：	42

5.9事故应急救援关闭程序	43

5.9.1事故应急救援预案关闭条件：	43

5.9.2事故应急救援预案关闭程序：	43

5.10经验教训总结及改进建议	43

5.11 事故善后处置	44

6 信息公开	44

7保障措施	44

7.1经费保障：	44

7.2内部应急救援队伍保障：	44

7.3公司内部应急物资装备保障：	45

7.4外部救援力量	46

7.5通迅保障：	46

8培训与演练	47

8.1培训与演练的目的：	47

8.2培训与演练的基本内容	47

8.3培训与演练周期：	48

9 奖惩	49

9.1奖励：	49

9.2责任追究：	49

10应急预案实施：	49

11 附则	50

11.1 术语和定义	50

11.1.1事故概念：	50

11.1.2应急预案概念：	50

11.1.3 应急预案备案：	50

11.1.4现场处置方案：	50

11.1.5专项分预案：	50

11.1.6公司级综合预案：	50

11.1.7 维护和更新：	51

11.1.8 制定与解释：	51

12附件	52

1、天华公司外环境关系图	52

2、天华公司地理位置图	52

3、天华公司生产区平面布置及地下排污管网示意图	52

4、天华公司应急咨询服务电话	52

5、天华公司组织应急救援有关人员电话	52

6、政府有关部门联系电话	52

7、应急预案评估意见表	52

7、应急预案评估意见表	52

四川天华股份有限公司

突发化学事故与环境污染事故应急救援预案

# 1 总则

## 1.1编制目的

为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预防为主、综合治理、以管促治”的环保方针，规范应急管理工作，按照长期准备、重点建设的要求，将日常管理工作和事故预防工作相结合，充分利用现有专业应急救援力量，努力实现一队多能，同时培养兼职应急救援力量并发挥其作用，切实做好事故预防及救援工作，适应公司大型现代化工生产的需要，有效地应急处置突发性的重大化学事故与环境污染事故，提高突发环境事故的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置重特大事故的能力，预防和控制次生灾害的发生，将事故损失减少到最低程度，最大限度地保障人民群众的生命财产安全及生态环境安全。

## 1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》；《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；《突发环境事件应急预案编制导则》（试行）、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《四川省安全生产条例》、《危险化学品事故灾难应急预案》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）等法律法规及有关规定，制定本预案。

## 1.3适用范围

本预案适用于四川天华股份有限公司突发化学事故与环境污染事故。本预案主要明确突发化学事故与环境污染事故应急管理和协调指挥的原则和程序。

## 1.4应急预案体系

公司应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。

### 1.4.1综合应急预案

综合应急预案是公司应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

综合应急预案由公司生产部组织制定，经公司生产部、安监部、设备部、保卫部、消防队等职能部门领导审核，公司分管生产的副总经理审定，由公司总经理批准后发布实施，并报省、市、县安监、环保、公安、消防等部门备案。

### 1.4.2专项应急预案

专项应急预案是为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。

专项应急预案由公司相关二级单位领导组织制定，经本单位领导审核，公司生产部、安监部、消防队等职能部门领导审定，由公司生产部部长批准后发布实施，并报生产部、安监部、设备部、保卫部、消防队、人力资源部等部门备案。

### 1.4.3现场处置方案

现场处置方案是车间根据不同事故类别，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。

车间应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本单位现场作业人员及安全环保管理等专业人员共同编制现场处置方案。现场处置方案经车间副主任审核，由车间主任批准后发布实施，并报生产部、安监部、设备部、保卫部、消防队等部门备案。

## 1.5应急工作原则

安全第一，以人为本；居安思危，预防为主；统一指挥，分级响应；依法规范，精细管理；依靠科技，持续改进；快速反应，科学决策；资源整合，协同应对；加强培训，提高素质。

# 2 公司环境风险源（事故风险源）基本情况

## 2.1公司基本情况

四川天华股份有限公司（以下简称“天华公司”或“公司”）坐落于四川省泸州市合江县榕山镇，是一家国有控股的大型化工企业，1993年由四川天然气化工厂、四川省农资公司、四川省投资公司、四川省化工总公司、四川省泸州投资公司发起组建，公司现有员工1000余人。

天华公司大化肥工程是四川省“八五”期间新建的重点支农项目，生产规模为年产合成氨30万吨、尿素52万吨，具有二十世纪九十年代世界化肥生产的先进技术和工艺，合成氨装置采用美国布朗公司的深冷净化工艺，尿素装置采用意大利斯那姆公司的氨汽提工艺，控制系统全部采用目前世界上最先进的DCS集散控制系统和PLC逻辑程序控制系统，全部操作实现自动化控制。

## 2.2地理状况

天华公司地处四川省泸州市合江县榕山镇东南侧 600米处，位于东经105°55′，北纬28°52′。该区域处于泸州市《四川西部化工城规划》的合江化工园区内，该区域已被泸州市确立为以天华公司为龙头，重点发展天然气化工、精细化工的工业园区。天华公司总占地83公顷，现有装置占地30.2公顷。整个厂区地形零碎起伏较大，公司主生产装置区北邻榕山镇和公司生活新区，南面是富邦公司1，4—丁二醇生产装置和γ－丁内酯系列产品生产装置，西面是榕山至合江公路，东面是富邦公司聚四氢呋喃生产装置和锦华公司三聚氰胺生产装置。

公司所在地榕山镇处于由背斜发育的低丘宽谷区，区内海拔210至400米，山丘多呈馒头状，谷底宽浅平缓，属低丘宽谷地形。东面最高峰榕山属向斜低山区，是长江以南典型的向斜山，背斜成谷的所谓逆构造地形。

厂区呈南北、东西狭、偏东北走向的一个狭长地带。主厂区位置海拔高度在221至322米，整个厂区内无断层和可溶岩，因此不会形成喀斯特岩洞，从未发现岩体滑坡现象。该地区地震烈度小于六度（麦卡里）。

## 2.3 公司所处区域气象资料

合江县属四川盆地亚热带季风气候区。主要气候特征是气温较高，降水充沛，阳光充足，四季分明。常年主导风向为北风，次主导风向是西南风。

多年平均气温      17.8℃     夏季平均气温      26.1℃

极端最高气温      40.7℃     极端最低气温      -1.4℃

年平均相对湿度    82.0%      年平均绝对湿度    18.1mb

多年平均蒸发量    1087.9mm   多年平均降雨量    1178.0mm

年最大降雨        1529.0mm   月平均最大风速为  1.6米/秒

年平均最大风速为  1.3米/秒   最大风速为        12米/秒

年静风频率        4.5%       年最多雾日数      59天

年平均雾日数      14.4天     年平均日照时     1348.9小时

年日照百分率      31.0%

## 2.4长江水文状况

长江天华公司江段南起鲢鱼坝，北至邓沱，长约3至4公里，枯水季节水面宽达400米左右。

据朱沱水文站实测数据显示：该段最大流量为53400m3/s,平均流量为8660 m3/s，最小流量为1930 m3/s；最大流速为5.07m/s，年平均最大流速为3.71m/s，年平均流速为1.60m/s；平均水位为200.18米；平均河宽589米；多年平均水温17.8℃，月平均最高水温25.4℃（7月），月平均最低水温8.5℃（1月）。

## 2.5社会环境简况

榕山镇幅员面积92.5平方公里，总人口近5万人，其中非农业人口约11500人，是合江县的重镇之一。因其水陆交通便利，历来商贾云集，贸易兴隆，是蜀南黔北物资的重要集散地，是合江县东部经济、文化和商贸中心。榕山镇先后被列为省级小城镇建设试点镇，全国乡镇企业东西部合作示范区，拥有四川天华股份有限公司、四川天华富邦化工有限责任公司、四川锦华化工有限责任公司、泸天化中蓝新材料有限公司、泸州天恒热工技术有限公司等大中型企业。该镇有中学1所，小学1所，中心卫生院1所和镇卫生院1所。

## 2.6环境风险源（危险源）基本情况与环境风险评价

天华公司大化肥装置工艺流程复杂，生产过程连续性强，自动化程度高，生产条件多是高温高压、低温负压，生产原料、半成品、成品及排放物等大多分别具有易燃易爆、有毒有害、腐蚀性强、能使人窒息等特点。因此，该装置在突然泄漏、操作失控或自然灾害的情况下，存在着污染环境、火灾、爆炸、人员中毒、窒息等重大事故的潜在危险。

公司的安全环保管理工作由公司安监部负责，安监部有专职安全、环保管理人员10名；公司环境监测工作由分析检验中心负责，有监测分析人员10名，配备有先进的便携式分析仪器以及必要的防护器材，基本能满足快速反应的要求。消防、气防工作由公司专职消防队负责，消防队现有消防、气防人员56人。设置正副队长各1名，防火工程师1名，技术员6名，驾驶员12名，队员35名。义务消防队9个班94人。消防部门配备有消防车4辆，抢险救援车1辆，备用氧气呼吸器21台，空气呼吸器28台，送风机2台，担架2副，苏生器2台，消防气防人员实现24小时值班制。生产区域配备防毒事故柜31个，内备有防毒衣38件和氧气呼吸器22台，空气呼吸器60台。每个员工配给适用的过滤式防毒面具，公司员工均经过三级安全教育，熟知基本防护常识。

根据《环境管理体系 要求及使用指南》（ISO1400l:2004）和《职业健康安全管理体系 规范》（GB/T28001-2011）的规定，对公司危险有害因素和环境因素进行辨识，根据风险评估结果和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）中关于危险化学品重大危险源的定义，公司确定大化肥装置区为公司重大危险源或重大环境风险源。公司确定合成车间氨、氢管线及设备，尿素车间氨、甲铵管线及设备，公用工程车间盐酸、硫酸、氢氧化钠、天然气管线及设备为公司一般危险源或一般环境风险源。

本预案针对的环境风险源主要是天华公司重大危险源——大化肥生产装置。大化肥生产装置内有2个设计容量为2500吨的液氨储罐，在液氨罐区方圆500米范围内白天约有员工300人，夜间约有员工100人，距离液氨罐区方圆1500米范围内散布着富邦公司、锦华公司、居民住宅区、榕山中学约8000人，榕山中学与液氨罐区距离为1100米，榕山镇与液氨罐区距离为1550米，天华新区与液氨罐区距离为1900米。环境风险源如大量泄漏而又处置不当可能造成长江水受到污染、厂区周边人员中毒等重大环境影响，带来巨大损失。

## 2.7危险源介质安全信息

### 2.7.1来源及接触机会

在公司大化肥生产过程中，合成氨生产过程的合成岗位，可产生液氨、氨气和氨水，尿素生产以中间产品氨为原料，大量存在氨及甲铵混合液，当管线、设备、贮罐、贮槽等发生设备事故或密闭不严以及检修时，均可能发生氨泄漏造成环境污染事故，氨气扩散到人群可能引起中毒事故。

### 2.7.2氨的理化、燃爆特性

外观：无色的气体                  气味：有刺激性恶臭

熔点：-77.7℃                     沸点: -33.5℃

相对密度（水＝1）：0.82（－79℃）  相对密度（空气＝1）：0.6

饱和蒸汽压：506.62KPa（4.7℃）   溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。

相对分子质量：17.03             燃烧性：易燃

引燃温度：651℃                 爆炸下限：15.7%

爆炸上限：27.4%                 最大爆炸压力：0.58Mpa

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

### 2.7.3毒物学方面的信息

氨由呼吸道进入人体，引起中毒，因氨对组织蛋白有溶解作用，可与脂肪组织起皂化反应。对眼、喉、上呼吸道粘膜刺激性强，引起充血、水肿、分泌物增多。接触高浓度氨，皮肤、粘膜可发生腐蚀性损害及化学性炎症，造成组织溶解性坏死，因而可使较深组织受损。经呼吸道进入肺泡的氨，除少部分被二氧化碳中和外，大部分被血液吸收，导致血氨升高，影响糖代谢过程，使三磷酸腺苷（ATP）减少，降低细胞色素氧化酶系统的功能，发生全身组织缺氧。吸入高浓度的氨，可引起呼吸道深部和肺部损伤，发生化学性支气管炎、肺炎和脑水肿。还可以使中枢神经系统兴奋性增强，引起痉挛、惊阙，以致昏迷，可通过刺激三叉神经末梢，引起反射性呼吸中枢抑制、心跳停止。

氨对人的毒性影响

| 浓度（mg/L） | 时间（分） | 毒 性 影 响 |
| --- | --- | --- |
| 3500-7000 | 30 | 立即死亡 |
| 1750-4500 | 30 | 可危及生命 |
| 700 | 30 | 立即咳嗽 |
| 553 | 30 | 强烈刺激 |
| 175-350 | 28 | 鼻、眼刺激，呼吸脉膊加速 |
| 140-210 | 28 | 有明显不适、但尚可工作 |
| 140 | 30 | 眼及上呼吸道不适,恶心,头痛 |
| 70-140 | 30 | 可以工作 |
| 70 | 30 | 呼吸变慢 |
| 67.2 | 45 | 鼻咽刺激感 |
| 9.8 | 45 | 无刺激作用 |
| <3.5 | 45 | 可识别气味 |
| 0.7 | 45 | 感觉到气味 |

### 2.7.4预防

接触氨的员工要注意个人防护，操作岗位上应配备空气呼吸器、4#灰色滤毒罐过滤式防毒面具及胶皮防护服。在可能产生液氨泄漏或高浓度气氨环境中检修时，应采取全身防护，穿戴连体防毒衣、氧气呼吸器，对整个人体进行有效的防护。氨具有比空气轻、极易溶于水的特点，因此一旦大量漏氨，在撤离现场时，可向背离风向或低处逃避；在没有防毒面具的情况下，可使用湿毛巾、手套等掩鼻，起到短时间的防护作用。

### 2.7.5急救

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，并注意保暖。根据患者情况，给予吸氧（鼻管给氧、密闭口罩给氧，通常不用高压氧，以防止出现气胸）、人工呼吸或注射呼吸兴奋剂，但不能使用压迫式人工呼吸。就医。有咽喉水肿及上呼吸道灼伤者，应尽早施行气管切开术，以确保呼吸道通畅。出现急性中毒性肺水肿时，可应用糖皮质类激素，静脉给药或雾化吸入，药液的基质可用4%硼酸溶液加抗生素、氨茶碱。当出现大量泡沫痰时，可用二甲基硅油消泡剂进行对症治疗。

## 3应急组织机构及职责

### 3.1应急组织体系

天华公司应急组织体系由应急救援指挥部、应急救援办公室、抢险前沿指挥所和抢险调度组、消气防救援组、安全环保监督组、警戒治安保卫组、抢修抢险组、医疗救护组、通讯视频保障组、物资供应组、抢险运输组、后勤服务组、宣传报道等专业救援组组成。

公司应急救援指挥部

公司应急救援办公室

公司抢险前沿指挥所

抢险调度组

消气防救援组

安全环保监督

组

警戒治安保卫组

抢修抢险组

医疗救护组

通讯视频保障组

物资供应组

抢险运输组

后勤服务组

宣传报道组

### 3.1.1应急救援指挥部

应急救援指挥部是公司应急管理的最高指挥机构，负责公司安全生产事故和环境污染事故的应急指挥工作。应急救援指挥部地点设在天华创业厅。

总指挥：董事长或总经理

常务副总指挥：生产副总经理

副总指挥：党委书记、副总经理、工会主席、副总工程师

成员：总经理办公室、生产部、安监部、设备部、武装保卫部、消防队、分析检验中心、人力资源部、发展计划部、财务部、合成车间、尿素车间、水处理车间、成品车间、检修分公司、天乇公司、党群工作部、纪检监察审计部、天润公司（含医院、物流、宾馆）、富邦公司、天恒公司等单位领导。

### 3.1.2应急救援办公室

应急救援办公室是公司应急救援指挥部的下设机构，负责公司安全生产应急管理的日常工作。应急救援办公室地点设在安监部。

主任：安监部部长

副主任：生产部副部长、武装保卫部副部长、设备部副部长、分析检验中心副主任、消防队副队长

### 3.1.3抢险前沿指挥所

抢险前沿指挥所是公司应急救援指挥部的临时派出机构，现场指挥由公司主管生产副总经理或公司应急救援指挥部指派人员担任。当现场指挥丧失指挥职能时，公司应急救援指挥部应立即指派或由现场最高领导接替。抢险前沿指挥所地点设在生产部调度室。

现场指挥：主管生产副总经理

成员：生产部、设备部、安监部、武装保卫部、分析检验中心、检修分公司、消防队等单位领导。

## 3.2指挥机构及职责

### 3.2.1应急救援指挥部

（1）接受地方政府应急管理办公室和集团公司应急机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

（2）审定公司突发重大化学事故与环境污染事故应急救援预案，组建突发环境事件应急救援队伍。

（3）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训和演练，根据应急预案进行演练，向可能受突发环境事件影响的相关方提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

（4）根据安全生产事故与环境污染事故的预测与预警结果，开展风险评估。

（5）下达预警和预警解除指令，应急预案启动和终止指令。

（6）审定公司重特大事故现场应急处置方案。

（7）确定抢险前沿指挥所人员名单，并下达派出指令。

（8）统一协调应急资源。

（9）负责向地方政府主管部门和泸天化集团公司报告突发环境事件的有关信息；指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（10）在应急处置过程中，负责向地方政府主管部门和化工控股公司求援或配合政府应急工作。

（11）负责保护事故发生后的相关资料，组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

（12）审批公司重特大事故应急救援费用。

### 3.2.2 应急救援办公室

（1）接受应急指挥部的指挥。

（2）负责应急指挥部的应急值班。

（3）按受重大安全生产事故和环境污染事故的信息报告并及时报告。

（4）按应急救援指挥部要求协调组织开展公司突发重大化学事故与环境污染事故应急救援预案的演练。

（5）接受二级单位应急事故的报告，及时向应急救援指挥部报告。

（6）派出抢险前沿指挥所的组成人员，参加现场应急处置。

（7）负责现场应急处置总结的审核、归档工作。

（8）按照应急救援指挥部指令，统一协调社会救援力量。

（9）负责应急救援指挥部交办的其它任务。

### 3.2.3抢险前沿指挥所

（1）按照应急救援指挥部指令，负责现场应急指挥。

（2）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急抢救方案。

（3）及时向应急救援指挥部汇报应急处置情况。

（4）协调与地方政府相关的应急救援工作。

（5）按照应急救援指挥部指令，负责现场新闻发布工作。

（6）收集、整理应急处置过程的有关资料。

（7）核实应急终止条件，并向应急救援指挥部请示应急终止。

（8）负责现场应急工作总结。

（9）负责应急救援指挥部交办的其它任务。

### 3.2.4应急救援指挥部成员职责

总指挥：组织指挥重大化学事故与环境污染事故应急救援工作。

常务副总指挥：负责重大化学事故与环境污染事故应急救援的具体工作。

副总指挥：协助总指挥负责应急救援工作各专业的分工指挥。

生产部部长（副部长）：负责指挥事故处置时生产系统的开、停车工作；

负责对工艺车间安全开、停车过程进行监督。

设备部部长（副部长）：对抢险、抢修作业方案进行审查并组织开展抢险、抢修工作。

安监部部长（副部长）：协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；必要时代表指挥部对外发布有关信息。

武装保卫部部长（副部长）：负责安全警戒、治安保卫、人员疏散、道路管制工作。

分析检验中心主任（副主任）：负责事故现场及有害物质扩散区域内的监测工作。

消防队队长（副队长）：负责消防灭火、人员救护、掩护抢修、清洗事故现场工作。

检修分公司总经理（副总经理）：协助总指挥负责工程抢险抢修的现场指挥、人员组织工作。

总经办主任（副主任）：负责公共关系、保障指挥部与外界和内部各单位的通讯联系。

发展计划部部长（副部长）：负责指挥部临时通讯线路的安装，保障厂区通讯联络畅通。

党群工作部长（副部长）：负责处理媒体报道、采访等相关事务，适时、准确报道抢险救援进展情况。

职工医院院长（副院长）：负责应急救援现场的医疗救护、中毒人员和受伤人员的抢救及护送受伤人员转院等工作。

物流运输公司经理（副经理）：负责抢险救援物资及人员的运输工作。

天乇公司总经理（副总经理）：负责抢险救援物资及人员的供应工作。

天华宾馆经理（副经理）：负责应急救援现场人员、中毒人员和受伤人员生活必需品的供应工作。

### 3.2.5各专业应急救援队伍组成及职责

（1）抢险调度组

负责人：生产部部长

人员组成：由生产部调度室相关人员组成

主要职责：

发生事故后立即通知指挥部成员赶往指挥部。

按指挥部指令通知相关区域人员紧急疏散。

按指挥部指令协调各部门开展抢险救援工作。

根据事故发展情况，协调园区各生产装置进行安全停车。

（2）消、气防救援组

负责人：消防队副队长

人员组成：公司消防队全体人员

主要职责：

负责抢救中毒人员和受伤人员。

担负灭火救援工作。

掩护抢修抢险队进行抢修、抢险工作。

负责现场抢修作业的安全监护工作。

现场洗消工作。

向市、县消防部门报告事故情况和发出外部救援请求。

（3）安全环保监督组

负责人：安监部部长

人员组成：安监部安全环保管理人员、分析检验中心环监组、中控分析组人员

主要职责：

负责应急救援现场的安全监督工作。

负责污染物排放的监测、监督、指导工作。

负责毒气扩散方向、浓度的监测和数据提供工作。

指导人员疏散工作。

参与预案的起动和关闭的确认工作。

向市、县安监局、环保局报告事故情况。

（4）警戒治安保卫组

负责人：武装保卫部部长

人员组成：武装保卫部保卫干事、保安

主要职责：

布置安全警戒，保证现场井然有序。

实行交通管制，保证现场及厂区道路畅通。

根据根据指挥部命令组织、引导毒区人员疏散。

加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行。

（5）抢修抢险组

负责人：设备部部长、生产部部长、检修分公司总经理

人员组成：由设备部、生产部、检修分公司有关人员组成

主要职责：

负责紧急状态下的泄漏控制和处理。

现场设备抢修作业。

恢复生产的检修作业。

（6）医疗救护组

负责人：天华医院院长

人员组成：由天华医院医护人员组成

主要职责：

组织医务人员、器材、药品进入指定地点。

组织现场抢救工作。

负责受伤人员的治疗，如需转院，提出可行的转院方案，与其它医院联系转院事宜，并对转院途中提供医疗支持。

组织现场防化、防毒处理。

（7）通讯视频保障组

负责人：总经办主任、发展计划部部长、检修分公司副总经理

人员组成：由总经办、发展计划部、检修分公司相关人员组成

主要职责：

公共关系协调。

保障厂区通讯、视频联络畅通。

保障指挥部临时通讯线路的安装。

（8）物资供应组

负责人：天乇公司总经理

人员组成：由天乇公司相关人员组成

主要职责：

负责组织准备抢险所需的抢险救援物资、消防物资、劳保用品。

负责组织准备抢险抢修作业所需的器材、工器具。

（9）抢险运输组

负责人：物流运输公司经理

人员组成：由物流运输公司相关人员组成

主要职责：

紧急运送毒区及附近人员疏散到安全区域。

组织车辆，保证现场所需人员、物资的运送工作。

（10）后勤服务组

负责人：天华宾馆经理

人员组成：由天华宾馆相关人员组成

主要职责：

保障现场抢险人员食品、饮水供应。

安排紧急疏散人员生活等工作。

（11）宣传报道组

负责人：党群工作部部长

人员组成：由党群工作部相关人员组成

主要职责：

负责处理媒体报道、采访、新闻发布等相关事务。

适时、准确报道事故发生、抢险救援进展情况及人员疏散公告。

# 4 预防与预警

## 4.1环境风险源监控

我公司采用了在重大危险源--常压液氨储罐区安装有液位计、压力表、温度计、呼吸阀、有毒有害气体检测仪等安全装置，在装置区内重点部位均布置了可燃、有毒气体检测报警仪，并与DCS控制系统相连，以连续监测可燃、有毒气体浓度；岗位员工第2小时进行一次巡查、保安24小时值守、控制室人员通过视频监控系统对罐区进行24小时不间断监控，能及时发现和处理可燃、有毒气体的泄漏事故。

## 4.2预防

液氨储罐为常压容器，材质符合有关规定，储罐上安装有液位计，接有静电接地系统，安装有有毒气体监测仪。配置手提式干粉灭火器和手推式干粉灭火器。储罐围堰周围安装有固定式喷淋冷却水系统，公司消防队贮备有4吨用于覆盖液面的消防泡沫，可降低事故状态下氨的挥发；液氨罐区修建有4000M3钢筋混凝土围堰，罐区排水沟安装了阀门，阀门处于常关状态，阀门每次开关均有记录。罐区排水沟下游建设了6000 M3事故废水收集池，罐区事故状态下产生的废水在打开排水阀门后可经地沟自然流入应急池，待生产恢复正常后分批进入处理装置处理达标后排放。

## 4.3预警

### 4.3.1事故预警的条件：

### 进入预警状态后，有关部门应当采取以下措施：

（1）立即启动相关应急救援预案。

（2）发布预警公告，转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（3）指令各应急救援队伍进入应急状态，公司环境监测部门（分析化验室）立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（4）针对重大事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集应急所需物资和设备，后备队伍确保应急物资充分有效和其他保障工作畅通。

### 4.3.2事故预警方式

事故预警的方式主要是：（1）公司、车间、岗位开展的安全检查和员工日常岗位巡检，及时发现问题；（2）易燃、易爆、有毒、有害、超压报警系统的完好有效及时，在异常情况出现后能发出报警信号两种方式。员工岗位定期巡检主要靠员工的安全责任心，岗位员工巡检和部门及各级的安全检查，发现问题及时整改，防止事故扩大，报警系统所在部门或岗位，要定期效验报警装置的完好有效性，发现问题及时通知主管部门生产部和设备部，进行维护和保养，以确保有效运行。

### 4.3.3报警条件、方式

（1）可燃和有毒气体报警；（2）超温报警；（3）超压报警；（4）超流量报警；（5）超液位报警；（6）紧急停车报警；（7）火灾报警；（8）电气超负荷报警；（9）泄漏报警。

### 4.3.4监控预警措施

可燃和有毒气体检测探头和视频监控；员工巡检和保安监控。

## 4.4信息报告与通报

### 4.4.1内部报告：

事故发生后，事故现场有关人员应立即利用现场语音呼叫系统、对讲机、程控电话等第一时间向生产部调度室或工艺车间主控室报告。

生产部调度室或工艺车间主控室接警后应及时通知公司应急救援办公室主任、副主任；发生重大及以上事故的，可直接向应急救援指挥部总指挥、副总指挥及相关单位（部门）负责人报告。

### 4.4.2信息上报：

当事件已经或可能对外环境造成影响时，应急救援指挥部接到报告后，查清事故基本情况的基础上将事故性质、类型、已污染范围、已采取措施、潜在危害程度、可能受影响的区域及采取的措施建议等及时向地方政府和泸天化集团公司应急指挥中心报告，并按照要求随时报告事故救援进展情况。

### 4.4.3信息通报：

当事件已经或可能对外环境造成影响，需转移人员时，公司在得到地方政府授权后，可将事故性质、污染物种类、可能受影响的区域、建议采取的措施通报榕山镇相关街道或社区。

地方政府应急指挥中心

集团公司应急指挥中心

公司应急救援指挥部

公司应急救援办公室

生产部调度室

工艺车间主控室

应急救援电话：

调度室（24小时）：0830—5482060   0830—5482080

0830—5482108   0830—5482109

合成车间主控室（24小时）：0830-5482119  5482449

尿素车间主控室（24小时）：0830-5482430

消防队（24小时）：“548”字头的电话可直拨119、115

其它电话可拨0830—5483110

天华医院（24小时）：0830—5482161

安监部：0830—5483058  0830—5482128  0830-5482051

泸州市人民政府应急办：0830—3191881

泸州市环保局：0830—3196715  12369

合江县人民政府应急办：0830—5269511

合江县环保局：0830—5211676  12369

榕 山 镇 政 府：  0830—5645160

榕山镇五里坡社区：0830—5475849

# 5应急响应与措施

## 5.1响应分级

根据化学物质的危险等级、可能导致的泄漏量和环境影响的范围，将公司环境事故分为Ⅳ级（一般）环境事故、Ⅲ级（较大）环境事故、Ⅱ级（重大）环境事故、Ⅰ级（特别重大）环境事故和特种化学事故五种类型作相应处理。

### 5.1.1 Ⅳ级（一般）环境事故：

（1）造成或可能造成1～2人死亡（含失踪）的事故。

（2）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；

（3）5类放射源丢失、被盗或失控。

处理原则：公司积极组织自救，由安监部、生产部、设备部、保卫处、消防队、检修分公司及事故发生所在车间组织处置事故，自身能力不足时及时向当地政府寻求支援。

### 5.1.2 Ⅲ级（较大）环境事故：

（1）发生3人以上、10人以下死亡，或中毒(重伤)50人以下。

（2）因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响。

处理原则：在公司积极组织自救的同时，及时通知县、镇人民政府事故应急救援指挥部和各友邻单位，协同公司救援队伍共同作战。

### 5.1.3 Ⅱ级（重大）环境事故：

（1）发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下；

（2）区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

（3）因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；

（4）因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

处理原则：立即启动公司突发重大化学事故与环境污染事故应急救援预案，同时报告县、镇人民政府事故应急救援指挥部请求救援，并逐级报省、市人民政府，按照国际惯例“统一指挥、组织协调、分工协作”原则实施救援任务。

### 5.1.4 Ⅰ级（特大）环境事故：

（1）发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上；

（2）因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

（3）区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

（4）因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

（5）因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；

（6）因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

处理原则：立即启动公司突发重大化学事故与环境污染事故应急救援预案，同时逐级上报省、市、县、镇人民政府事故应急救援指挥部请求救援，按照国际惯例“统一指挥、组织协调、分工协作”原则实施救援任务。

### 5.1.5 特种化学事故：

指发生事故的目标为运动目标，发生地点可能在厂区内，也可能在厂区外，如车载危险化学品的跑、冒、滴、漏等。

处理原则：若事故发生地点在厂区内，根据危害程度和范围参照上述四类环境事故的处理原则实施救援；若事故发生地点在厂区外，但在泸州市境内，应立即报告市人民政府事故应急救援指挥部，并及时通知事故地点周围相关单位和人员，由地方事故应急救援指挥部和公司的专业技术队伍共同实施救援；若事故发生地点在泸州市境外，驾驶员应立即通知当地救援组织和公司生产部调度室，群策群力共同实施救援任务。

## 5.2 人员紧急疏散与撤离

重大危险源发生泄漏事故后，指挥部根据事故的预警等级发布疏散命令，由调度室通知相关单位按本预案设定的人员疏散范围、疏散方向、集结点、清点程序等开展人员疏散与撤离工作。

### 5.2.1 Ⅳ级（一般）环境事故的疏散撤离

发生Ⅳ级（一般）环境事故后，调度室及时通知水处理车间脱盐水主控岗位、检修分公司现场检修班、氨罐保卫岗等岗位人员做好撤离准备，视事故情况，通知其立即向上风向撤离。疏散集结点分别为大车棚、三号门、锦华公司前大门（均指上风向时），撤离过程中，撤离人员要在单位领导指定的撤离负责人的带领下有序撤离，到达疏散点后，由各单位撤离负责人清点人数并待命是否需要进一步撤离，向单位领导报告撤离情况，各单位及时向救援指挥部报告本单位的撤离情况，各单位对撤离疏散的情况如人数、路线、过程、是否有人受伤等必须有书面的记录。

### 5.2.2 Ⅲ级（较大）环境事故的疏散撤离

发生Ⅲ级（较大）环境事故后，调度室及时通知水处理车间脱盐水主控岗位、检修工程公司现场检修班、检修工程公司综合班、合尿办公楼技术管理、氨罐保卫岗等岗位人员做好撤离准备，视事故情况，通知其立即向上风向撤离。调度室同时通知现场其他岗位人员及富邦、锦华主控作好撤离准备，若事故进一步升级，立即进行撤离。疏散集结点分别为大车棚、三号门、锦华公司后大门（均指上风向时），撤离过程中，撤离人员要在单位领导指定的撤离负责人的带领下有序撤离，到达疏散点后，由各单位撤离负责人清点人数，等待运输车辆到来，进一步向远方（2000米以外，上风向）撤离，向单位领导报告撤离情况，各单位及时向救援指挥部报告本单位的撤离情况，各单位对撤离疏散的情况如人数、路线、过程、是否有人受伤等必须有书面的记录。

### 5.2.3 Ⅱ级或Ⅰ级环境事故的疏散撤离

Ⅱ级或Ⅰ级环境事故的泄漏量大，波及区域大，一旦发生Ⅱ级或Ⅰ级化学物质泄漏事故，应急救援指挥部要果断下达停车命令，通知现场所有非抢险救援和紧急停车人员向上风向有序撤离，等待运输车辆到来，进一步向远方（4000米以外，上风向）撤离，若需撤离公司以外人员，应急救援指挥部要立即向地方政府相关部门（市、县安监、环保、质监、公安、消防）通报事故情况，由地方政府组织撤离疏散工作，公司给予积极配合，提供公司具备的技术和物资、运输工具、餐饮、住宿等支持。

## 5.3 危险区的隔离警戒

### 5.3.1液氨罐区发生Ⅳ级（一般）环境事故时

警戒区以大化肥装置区域为界。由公司武装保卫部负责隔离警戒，在大车棚、三号门、检修工程公司办公楼前三岔路口、锦华公司前大门处设立警戒线，禁止与抢险救援无关的人员、车辆进入。

### 5.3.2液氨罐区发生Ⅲ级（较大）环境事故时

警戒区以公司各办公楼和大化肥装置区域为界。由公司武装保卫部负责实行隔离警戒任务。在厂大门、五号门、富邦公司南大门、锦华公司前大门处分别设立警戒线，禁止与抢险救援无关人员、车辆的进入。

### 5.3.3液氨罐区发生Ⅱ级或Ⅰ级环境事故时

其所影响的区域已超出天华公司的管理范围，可能影响的区域有：联榕坝至天华公司新区范围内的天恒公司、榕山中学、广场路小区以及在该区域内的政府机关和其他企业、事业单位的人员和居住的居民，可能需要对合榕路榕山部分路段实施交通管制，由公司武装保卫部联系并配合当地公安部门实行隔离警戒任务，防止与事故救援无关的人员、车辆进入毒区，造成更大损失，给救援工作带来混乱。

## 5.4 事故响应处置、救援措施、救援力量

### 5.4.1 Ⅳ级（一般）环境事故：

5.4.1.1罐区任一储罐发生泄漏，预警浓度值范围达45—150mg/L，预案起动：事故发生后，发现泄漏人员立即向调度室报警，调度接警后，立即通知分析检验中心分析人员到距氨罐围堰50米的下风处采用快速取样法监测空气中氨浓度，调度室通知合成车间、安监部、生产部、设备部、检修分公司、消防队等相关单位到达现场开展抢险救援工作。

5.4.1.2处理措施：

1、所有进入现场人员应戴好安全帽，佩戴空气呼吸器，禁止携带火种、不防爆的移动通信设备如手机等。

2、生产部调度室按预案设定，通知相关人员疏散。

3、合成车间工艺人员到现场确认泄漏位置及原因，生产部、设备部、安监部、检修分公司、消防队指派工程技术人员到现场确认应采取的控制处理措施，确保氨罐围堰排污阀处于可靠关闭状态。

4、生产部、设备部、合成车间确认泄漏位置、泄漏原因、泄漏点和工艺处置措施，能否由工艺人员直接处理或单独隔离出工艺系统进行检修，如不能直接处理或单独隔离，则按下条执行。

5、生产部、设备部、合成车间、检修分公司确认能否带压堵漏，如能，就由检修分公司组织带压堵漏，如不能则按下条执行。

6、生产部提出局部停车方案，由公司生产副总经理确认，由合成车间执行。停车及安全处理完毕并办好有关安全作业票证后，由检修工程公司组织检修。

7、生产部负责工艺处理及抢修、抢险过程中的协调工作。

8、设备部负责组织制定抢修、抢险方案并组织实施。

9、安监部负责审查抢修、抢险中的安全措施及安全监督工作。

10、分析检验中心负责监测环境污染情况、监测指导排放工作，污水在围堰内经稀释、泡沫覆盖、经污水管网进入事故应急池，送尿素水解系统处理后达标排放。

11、消防队负责检修中的安全监护工作和抢修、抢险后的洗消工作。

12、检修完毕后由生产部组织人员对设备试漏及开车。

### 5.4.2 Ⅲ级（较大）环境事故：

5.4.2.1在事故处理过程中，预警浓度值范围达151—800 mg/L或发现有以下情况出现，指挥长在得到信息后，将预案的响应级别提高到Ⅲ级，加大处理事故的力度：

1、事故发生在节日或特殊气候条件（如高温天气）下。

2、泄漏量持续增大，采取的应急处置措施无效。

3、环境监测数据显示，大气中污染物浓度迅速超标，持续时间在15分钟以上而事故尚未受控。

4、发生燃烧，可能对相邻单元安全构成威胁，事故有扩大的趋势。

5.4.2.2 Ⅲ级预案起动，加强以下工作：

1、加强消防力量，增加人员、车辆。

2、加强抢险的检修人员力量，增加人员、机具。

3、扩大人员的疏散范围，疏散距离到200米以上。

4、扩大警戒范围。

5、做好全系统停车的准备；调度室通知水处理车间开启进入应急池的阀门并关闭监护池闸板阀，将事故废水全部收集进入应急池经水解、汽提后达标排放。

6、安监部、武装保卫部负责人分别向市、县安监、环保、公安、消防等部门报告事故情况，并请外部救援。向地方相关单位及时通报，并请外部做好救援准备。

7、现场指挥部对上述各条措施确认后下达执行。

### 5.4.3 Ⅱ级（重大）环境事故：

5.4.3.1在事故处理过程中，预警浓度值达到801 mg/L—1500 mg/L或发现有以下情况出现，指挥长在得到信息后，将预案的响应级别提高到Ⅱ级，加大处理事故的力度：

1、事故原因为雷击等自然灾害造成，罐体受损严重，泄漏量大，或多个储罐受损，难以处理。

2、泄漏量持续增大，采取的各种应急处置措施无效。

3、环境监测数据显示，大气中污染物浓度迅速超标，持续时间在30分钟以上而事故尚未受控，可能对周围人员构成威胁。

4、发生爆炸，可能对相邻的储罐或生产单元安全构成威胁，事故已扩大。

5、评估事故，已超出公司的应急处置能力。

5.4.3.2 Ⅱ级预案起动，加强以下工作：

1、扩大警戒范围，请交通管理部门关闭合榕路联榕坝至榕山邮局段，只允许救援车辆通行。

2、加强消防力量，出动全部人员、车辆，扩大救援人员与事故点的距离。

3、加强抢险的检修人员力量，增加人员、机具，待外部救援力量到来后，共同消除事故。

4、扩大人员的疏散范围，疏散距离到500米以上。

5、全系统停车；调度室通知水处理车间开启进入应急池的阀门并关闭监护池闸板阀，将事故废水全部收集进入应急池经水解、汽提后达标排放。

6、总经办、安监部、武装保卫部负责人分别向地方政府，市、县安监、环保、公安、消防等部门及控股公司报告事故情况，并请外部救援。

### 5.4.4  Ⅰ级（特别重大）环境事故：

5.4.4.1在事故处理过程中，预警浓度值达到1500 mg/L以上或发现有以下情况出现，指挥长在得到信息后，将预案的响应级别提高到Ⅰ级，加大处理事故的力度：

1、事故原因为地震等自然灾害造成，罐体受损严重，泄漏量较大，或多个储罐受损，难以处理。

2、泄漏量持续增大，采取的各种应急处置措施无效。

3、环境监测数据显示，大气中污染物浓度迅速超标，持续时间在60分钟以上而事故尚未受控，可能对周围人员构成威胁。

4、发生爆炸，已影响相邻的储罐，可能对相邻单元安全构成威胁，事故已扩大。

5、评估事故，已超出县、镇人民政府的应急处置能力。

5.4.4.2 Ⅰ级预案起动，加强以下工作：

1、扩大警戒范围，请交通管理部门关闭合榕公路联榕坝至岩上湾段，只允许救援车辆通行。

2、加强抢修及消防力量，增加人员、机具，与外部救援队伍一起协同作战，共同消除事故。

4、扩大人员的疏散范围，疏散距离到1000米以上。

5、全系统紧急停车；调度室通知水处理车间开启进入应急池的阀门并关闭监护池闸板阀，将事故废水全部收集进入应急池经水解、汽提后达标排放。

6、总经办、安监部、武装保卫部负责人分别向地方政府、省、市、县安监、环保、公安、消防等部门及控股公司报告事故情况，并请外部救援。

## 5.5消防（气防）应急救援处置

### 5.5.1 Ⅳ级（一般）环境事故及Ⅲ级（较大）环境事故处置：

1、闻警出动：

由执勤队长率领17名消防队指战员，闻警出动一辆天华119－01号斯太尔王泡沫消防车、一辆天华119－02号斯太尔王干粉水联用消防车、一辆天华119-05号抢险救援车。

2、战斗力量布置：

（1）天华119－01号斯太尔王泡沫消防车,由班长带领6名队员停靠在合成检修班西侧公路旁,首先派出3名队员穿戴防毒衣和空呼器开启西面三个固定式水炮，稀释气氨浓度，阻止气氨向西扩散。然后带领3名队员使用4盘D65水带连接检修班南面D-23号消防栓取水，沿东二路铺设6盘D65水带出两支喷雾水枪保护围堰和主控室之间的消防通道安全。

（2）天华119－02号斯太尔王干粉水联用消防车由执勤队长带领5名消防队员，占据主控室南面D-24号消火栓取水。一组人员穿戴防毒衣和空呼器向东铺设六盘D65水带进入围堰，出一支喷雾水枪强行入内掩护带压堵漏组人员抢修作业。另一组人员同时操作车载水炮出喷雾水之后，再连接一盘D65水带出一支喷雾水，阻止气氨向西扩散,保护主控室安全。

（3）天华119-05号抢险救援车，由气防组长带领3名专勤人员，穿防毒衣佩戴空呼器，负责搜救中毒人员，然后2人对抢修作业组人员进行监护，另2人为消防部分战斗人员提供或更换防护器材。

（4）抢险抢修完工后，进行现场清洗工作。

### 5.5.2 Ⅱ级（重大）环境事故处置：

1、闻警出动：

（1）由执勤队长率领17名消防队指战员，闻警出动一辆天华119－01号斯太尔王泡沫消防车、一辆天华119－02号斯太尔王干粉水联用消防车、一辆天华119-05号抢险救援车。

（2）使用一切通讯手段迅速通知在榕山镇休班的所有消防人员火速赶到队部执行第二出动。

（3） 报告合江县消防大队，请求消防增援，作为第三出动。

2、第一出动战斗力量布置：

（1）天华119－01号斯太尔王泡沫消防车,由班长带领6名队员停靠在合成检修班西侧公路旁,首先派出3名队员穿戴防毒衣和空呼器开启西面三个固定式水炮，稀释气氨浓度，阻止气氨向西扩散。然后带领3名队员使用4盘D65水带连接检修班南面D-23号消防栓取水，沿东二路铺设6盘D65水带进入围堰，出一支泡沫枪向围堰内出泡沫覆盖液面，减少液面蒸发。

（2）天华119－02号斯太尔王干粉水联用消防车由副队长带领5名消防队员，占据主控室南面D-24号消火栓取水。一组人员穿戴防毒衣和空呼器向东铺设六盘D65水带进入围堰，出一支喷雾水枪强行入内掩护带压堵漏组人员抢修作业。另一组人员同时操作车载水炮出喷雾水之后，再连接一盘D65水带出一支喷雾水，阻止气氨向西扩散,保护主控室安全。

（3）天华119-05号抢险救援车，由班长带领6名专勤人员，穿防毒衣佩戴空呼器，安排一组3名队员开启东面三个固定式水炮，稀释气氨浓度，阻止气氨向东扩散；由班长带领另一组队员携带2付担架进入现场，协助合成员工将中毒人员抬至现场医疗救护站进行急救，然后返回救援现场，2人对抢修作业组人员进行监护，另2人为消防部分战斗人员提供或更换防护器材。

3、第二出动战斗力量布置：

当在榕山镇家中休班的消防人员快速赶到队部后，遵照指挥部或消防队队长的命令，执行第二出动。

（1）天华119－03号康明斯泡沫消防车由防火干部带领数名赶来增援的消防队员，占据合成高低变炉南面D-14号消防栓取水，出2支喷雾水，分别铺设一盘D65水带连接。阻止气氨扩散，保护公用工程车间主控室留守人员安全。

4、外援力量布置：

当泸州市消防支队、合江县消防大队及其他兄弟单位专职消防队外援赶到后，立即由专人带领泸州市消防支队或合江县消防大队的领导，直接到“化学事故应急救援现场指挥部”。

（1） 前来增援的合江政府专职消防队合－1号消防车到达后从三号门进入，沿厂中路向北行进，在大化肥主控室南面停靠，占据D－24号消火栓，分别出1盘D-65水带，连接两支喷雾水枪出水，会同天华119－02消防车，组成一道有力防线，阻止气氨向西扩散，保护主控室安全。

（2） 前来增援的合江政府专职消防队合－2号消防车到达后从三号门进入四号路，占据公用工程车间办公楼南面D-12号消火栓，沿路向北铺设一盘D-80干线水带接分水器，分别连接一盘D65水带，出2支喷雾水。会同天华119－01号消防车，与凉水塔水幕一并，组成一道防线，阻止气氨向西南扩散，保护公用工程车间主控留守人员安全。

### 5.5.3 Ⅰ级（特别重大）环境事故：

1、闻警出动：

（1） 由执勤队长率领17名消防队指战员，闻警出动一辆天华119－01号斯太尔王泡沫消防车、一辆天华119－02号斯太尔王干粉水联用消防车、一辆天华119-05号抢险救援车。

（2） 使用一切通讯手段迅速通知榕山片区和合江片区所有在家的消防人员执行第二出动。

（3） 迅速报告泸州市119指挥中心请求增援，作为第三出动。

2、第一出动战斗力量布置：

（1）天华119－01号斯太尔王泡沫消防车,由班长带领6名队员停靠在合成检修班西侧公路旁,首先派出3名队员穿戴防毒衣和空呼器开启西面三个固定式水炮，稀释气氨浓度，阻止气氨向西扩散。然后带领3名队员使用4盘D65水带连接检修班南面D-23号消防栓取水，沿东二路铺设6盘D65水带进入围堰，出一支泡沫枪向围堰内出泡沫覆盖液面，减少液面蒸发。

（2）天华119－02号斯太尔王干粉水联用消防车由副队长带领5名消防队员，占据主控室南面D-24号消火栓取水。一组人员穿戴防毒衣和空呼器向东铺设六盘D65水带进入围堰，出一支喷雾水枪强行入内掩护带压堵漏组人员抢修作业。另一组人员同时操作车载水炮出喷雾水之后，再连接一盘D65水带出一支喷雾水，阻止气氨向西扩散,保护主控室安全。

（3）天华119-05号抢险救援车，由班长带领6名专勤人员，穿防毒衣佩戴空呼器，安排一组3名队员开启东面三个固定式水炮，稀释气氨浓度，阻止气氨向东扩散；由班长带领另一组队员携带2付担架进入现场，协助合成员工将中毒人员抬至现场医疗救护站进行急救，然后返回救援现场，2人对抢修作业组人员进行监护，另2人为消防部分战斗人员提供或更换防护器材。

3、第二出动战斗力量布置：

当榕山片区和合江片区所有在家的消防人员快速赶到队部后，遵照指挥部或消防队队长的命令，执行第二出动。

天华119－03号康明斯泡沫消防车由防火干部带领数名赶来增援的消防队员，占据合成高低变炉南面D-14号消防栓取水，出2支喷雾水，分别铺设一盘D65水带连接。阻止气氨扩散，保护公用工程车间主控室留守人员安全。

4、外援力量布置：

当泸州市消防支队、合江县消防大队及其他兄弟单位专职消防队外援赶到后，立即由专人带领泸州市消防支队或合江县消防大队的领导，直接赶到“化学事故应急救援现场指挥部”。

（1） 前来增援的合江政府专职消防队合－1号消防车到达后从三号门进入，沿厂中路向北行进，在大化肥主控室南面停靠，占据D－24号消火栓，分别出1盘D-65水带，连接两支喷雾水枪出水，会同天华119－02消防车，组成一道有力防线，阻止气氨向西扩散，保护主控室安全。

（2） 前来增援的合江政府专职消防队合－2号消防车到达后从三号门进入四号路，占据公用工程车间办公楼南面D-12号消火栓，沿路向北铺设一盘D-80干线水带接分水器，分别连接一盘D65水带，出2支喷雾水。会同天华119－01号消防车，与凉水塔水幕一并，组成一道防线，阻止气氨向西南扩散，保护公用工程车间主控留守人员安全。

（3）尔后，泸州方面赶到的增援力量到达后，应急救援现场指挥部根据现场控制情况，将战斗力量作进一步调整补充。

## 5.6标志、信号

1、车辆、染毒区边界、警戒区边界界限标志。

2、化学事故警报信号和化学事故就近疏散信号。

## 5.7 装置的环保设施及事故状态下的环保处理措施

### 5.7.1装置的“三废”及环保设施情况

天华公司大化肥装置设计并建有符合国家环保标准的“三废”处理系统，对装置产生的三废进行处理，确保达标排放。

5.7.1.1大气污染环境防治措施：

5.7.1.1.1废气处理装置主要是氨氨合成装置的合成驰放气,经回收NH3后送到一段炉作燃料气用。

5.7.1.1.2液氨罐区如发生泄漏事故,因液氨具有强挥发性,大量的氨挥发到空气中可能会对厂区周围的敏感点居民造成毒害,为最大限度地把挥发到空气中的气氨吸收下来,公司将起动液氨储罐区喷淋和水炮装置,大量泄漏用泡沫消防车喷射泡沫进行液面覆盖。

5.7.1.2固废污染环境防治措施：

5.7.1.2.1水处理车间天然气脱硫剂每年更换约100立方米，主要成份为Fe2O3，更换下来的脱硫剂由生产厂家全部回收利用。

5.7.1.2.2氨合成装置更换的镍触媒属危险废物，年均更换约30立方米，更换下来的触媒送具有省环保局核发的危险废物经营许可证且具有含镍废物的处置资质的厂家回收利用。

5.7.1.2.3公司建有容量为750立方米的防渗漏固体废物填埋坑,一般固体废弃物可送该填埋坑填埋。

5.7.1.3水环境污染防治措施:

正常生产过程中废水主要有工艺冷凝液和树脂再生酸碱废水。

5.7.1.3.1氨合成系统中来自吸收塔入口分离器及甲烷化炉分离器来的工艺冷凝液，经预热后送入工艺冷凝液汽提塔。在此溶解的CO2、甲醇、NH3被脱除。汽提后的冷凝液经冷却后送至冷凝液精制系统，汽进后冷凝液中总有机碳含量小于1mg/L，汽进塔出口蒸汽作为一段转化炉工艺蒸汽使用。

5.7.1.3.2尿素装置建有一套工艺冷凝液水解处理系统,生产装置停车之后,水解系统仍可照常运行,水解处理系统的处理能力为60吨/小时，尿素装置产生的工艺冷凝液经预热后送往蒸馏塔上部汽提塔上部汽提出溶液中氨和二氧化碳,液相从蒸馏塔上段的底部出来,经预热后进入尿素水解器,尿素被水解成氨和二氧化碳,离开水解器的工艺冷凝液进入蒸馏塔下段,在此,液相中的氨被蒸馏出来,离开蒸馏塔底含氨和二氧化碳各1mg/L的工艺冷凝液送往精制水系统精制后作为锅炉用水,离开蒸馏塔顶和水解器的混合气经吸收后作为合成尿素的原料,彻底消除了这一部分的污染。

5.7.1.3.3在重大危险源液氨贮罐四周建有容量约4000立方米的钢筋混凝土围堰,围堰能够把氨罐泄漏的氨和事故处置过程中的洗消废水控制在围堰内，不直接向环境排放，具备事故池的功能,公司氨罐围堰南10米处有一个容量为1000M3的密闭氨水收集贮罐—T103，氨罐泄漏和事故处置过程中产生的洗消废液可用泵打入T103暂存，T103和尿素水解系统相连，T103贮存的氨水用泵打入水解系统回收氨后废水中的氨可降至3mg/L以下。

5.7.1.3.4公司配气站北侧建有容量为2000M3和2400M3的事故废水收集池各一个，该废水收集池位于废水排放总口旁,能够收集所有装置区、氨罐区、酸碱储罐区事故时产生的废液。

5.7.1.3.5酸碱储罐区建有一套酸碱废水中和处理系统，包括一个2000 M3中和池，酸碱储罐及管线泄漏后，废液只能沿储罐区四周的废液收集地沟流入中和池，经中和后达标排放,不直接向环境排放。

### 5.7.2环境监测能力

5.7.2.1监测机构：

公司大化肥装置的环境监测工作主要由公司环境监测站承担，监测站设在公司分析检验中心内,环监站有监测分析人员10人，监测人员均有多年的监测实践经验。

5.7.2.2监测仪器：

环监站配有监侧仪器41台（套），其中包括原子吸收分光光度、气相色谱仪、紫外-可见分光光度计等大型分析仪器，监测站还配置有污水自动监测流量计、综合气象监测仪等仪器;为应对突发性环境污染事故,配备有便携式快速氨气检测管,能够在几分钟内迅速监测分析出空气中氨的浓度为指挥部决策提供依据。

### 5.7.3事故状态下的环保应急处置措施

5.7.3.1事故应急监测：

罐区发生大量液氨泄漏事故后,公司应急监测人员接到通知后应立即佩戴好相应防护器材并携带好便携式监测仪器赶到泄漏点周围环境特别是下风向厂界外监测分析大气中氨浓度,同时对出厂工业污水和下游公司大件码头处的长江水采样监测分析,并把监测分析结果及时报告指挥部。

5.7.3.2事故废水的处置：

液氨罐区发生大量泄漏和事故处置过程中会产生大量的高浓度氨水,如直接排入环境可能造成水环境污染,对长江下游居民的工业生产和生活带来影响。为防止事故废水直接排入外环境,公司有以下环境风险防范措施:

5.7.3.2.1罐区容量为4000 M3的钢筋混凝土围堰可将泄漏及事故处置过程产生的废水收集控制在围堰内,围堰本身就是一个应急事故池。

5.7.3.2.2罐区围堰容量不能满足事故处置需要或围堰排水阀损坏状态下,打开通往配气站旁事故废水收集池的三通阀门，围堰内的废水可通过地下排污管网流入配气站旁的事故废水收集池；罐区围堰内的氨水和配气站旁废水收集池废水都可用泵将废水打入T-103，然后把T-103内的氨水打入水解系统回收氨后达标排放。

5.7.3.3事故状态时控制大气污染的手段

事故时泄漏的液氨具有很强的挥发性，可对大气造成污染，对事故现场人员和周边居民可能带来较大危害，罐区设置有水雾喷淋系统,能够十分有效的把挥发到空气中的氨气吸收下来；消防队配有泡沫消防车，且消防站也能够为泡沫消防车补充泡沫,可在事故时向罐区内收集的氨水表面喷射泡沫，覆盖整个罐区，一可控制火灾的发生，二可以减少气氨挥发。防止对大气造成污染和对事故现场人员及周边居民的危害。

## 5.8受伤人员现场救护、医院救治

### 5.8.1受伤人员的转移路线、方法：

氨罐在发生意外事故时，可能对现场作业人员造成氨灼伤、氨中毒、以及因此而导致的其他外伤，在有人员受伤的情况下，迅速将伤员运送到医院救治是十分重要的，在公司发生此类事故时，调度室要立即通知救护车、气防车到达事故现场，立即将伤员送天华医院急救。

### 5.8.2受伤人员的现场处置措施：

急性吸入性氨中毒时，应迅速将患者移至空气新鲜处，脱离事故现场，解开领口，保持呼吸道通畅，并注意保暖。液氨、氨水溅入眼内，应立即用大量清水冲洗，清洗时应翻开眼皮，使水冲在眼球结膜穹窿部，彻底冲洗，至少持续15－20分钟，皮肤被氨灼伤时，应将被污染的衣服迅速脱掉或剪开撕掉，防止继续污染吸收和损伤皮肤，并用大量清水冲洗15分钟。

### 5.8.3可供选择的救治医院：

事故发生后，应首先将伤者送天华医院急救，天华医院按伤害性质和严重程度给予对症治疗，若伤势严重，天华医院在迅速做出应急处理后，应作出选择，将伤员转往具备相应救护条件、能力的高级医院，可选择的医院有：合江县人民医院、西南医科大学附属医院、四川大学华西医院、第三军医大学等。

医院简况：

（1）天华医院：天华医院为公司自有医院，等级为一级乙等，现有医生14人，护士11人，床位28张，主要抢救设备：氧气、简易呼吸器、心电监护仪、急救箱、进口B超机、照光（片）机、各种急救药品和物资；

（2）其他：合江县人民医院：二等甲级医院，距公司11公里

西南医科大学附属医院：三等甲级医院，距公司62公里

四川大学华西医院：三等甲级医院，在成都

第三军医大学：三等甲级医院，在重庆

## 5.9事故应急救援关闭程序

### 5.9.1事故应急救援预案关闭条件：

事故源已得到有效的控制，泄漏点已消除；损坏的设备或零件已修复或更换；污染物已消除，装置已能达标排放，空气、水体的污染物浓度在国家的卫生允许浓度指标内，不再对人员和环境的安全构成危险；撤离疏散人员已具备返回的条件；受伤人员已得到有效的救治。

### 5.9.2事故应急救援预案关闭程序：

生产部、设备部、安监部、武装保卫部（消防）、检修分公司、分析检验中心、生产车间、天华医院等单位的负责人在收到上述信息后，要分别予以确认，确认后向事故应急救援总指挥报告，总指挥据此发布关闭事故应急救援预案的命令，并由调度室通知有关单位和人员。

## 5.10经验教训总结及改进建议

应急救援行动结束后各有关单位（部门）要进行总结，主要内容包括：对事故的评估是否准确；应急救援决策是否准确；应急救援资源调配使用是否合理；应急救援行动是否协调；通信是否畅通；应急救援效果；评估本预案的不适之处，提出修订意见。

## 5.11 事故善后处置

5.11.1 妥善安置受灾人员，合理赔偿损失。

5.11.2 组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

5.11.3公司购买了环境污染责任险，提高了抗风险能力。

# 6 信息公开

6.1 新闻发言人：对外新闻发言人由公司应急救援办公室主任担任；现场对外新闻发言人由公司应急前沿指挥所临时指定。

6.2 新闻发布原则：在政府授权范围内对外发布与事件有关的信息，确保公众通过正当渠道及时了解到相关信息，在新闻发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。

6.3 新闻发布形式：新闻发布形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等。

# 7保障措施

## 7.1经费保障：

突发环境事件应急工作所需资金，由财务部按照应急救援指挥部指令予以保障。

## 7.2内部应急救援队伍保障：

7.2.1公司消防队、检修分公司、生产车间、天润物流公司、天乇公司、天华宾馆等组成公司应急队伍。

7.2.2消防、气防应急救援力量：公司组建有企业专职消防队，专职消防、气防人员共计56人。其中：

消防队队长1人

消防队副队长1人

三个消防战斗班：每班１6人

一个专勤（气防）班：9人（每班3人）

一个防火技术班 ：7人

## 7.3公司内部应急物资装备保障：

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉水联用消防车 | ZZ1256M4346F型 | 辆 | 1 |
| 2 | 康明斯泡沫消防车 | PM502D型 | 辆 | 1 |
| 3 | 斯太尔泡沫消防车 | XFPM50Z型 | 辆 | 1 |
| 4 | 抢险救援车 | JX6541D-M型 | 辆 | 1 |
| 5 | 空气呼吸器 |  | 台 | 88 |
| 6 | 氧气呼吸器 |  | 台 | 43 |
| 7 | 过滤式防毒面具 |  | 具 | 260 |
| 8 | 长管式防毒面具 |  | 具 | 15 |
| 9 | 送 风 机 |  | 台 | 4 |
| 10 | 苏 生 器 |  | 台 | 2 |
| 11 | 担 架 |  | 付 | 2 |
| 12 | 防 毒 衣 |  | 件 | 42 |
| 13 | 防毒事故柜 |  | 个 | 31 |
| 14 | 地上消火栓 |  | 个 | 114 |
| 15 | 室内消火栓 |  | 个 | 167 |
| 16 | 消防水带 |  | 盘 | 40 |
| 17 | 灭 火 器 |  | 具 | 532 |
| 18 | 橡胶手套 |  | 双 | 4 |
| 19 | 应急照明灯 |  | 台 | 5 |
| 20 | 编制袋 |  | 条 | 5000 |

## 7.4外部救援力量

当发生重、特大化学泄漏事故或重、特大化学火灾事故时，需要外界支援时，在指挥部的统一安排下由各相关部门分别向县安办、县消防大队和泸州市消防支队、泸州市化学事故救援中心及泸天化等相关单位消防队呼救，请求外界支援。

## 7.5通迅保障：

采取有线通讯、无线通讯与网络传输相结合的方式进行，公司外联要确保与有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通。

公司应急队伍全体成员须保证24小时通讯畅通，随时准备接受任务，在事故来临时迅速就位投入应急工作；当应急工作岗位有所变化时应及时进行调整，确保应急工作的落实。

公司应急队伍成员电话见附件。

# 8培训与演练

## 8.1培训与演练的目的：

重大危险源发生事故是小概率事件，因此应急预案的实施是少有的，必须通过培训与演练使应急救援人员熟悉预案，以便确定他们在实际紧急事件中是否可以正常运行，通过培训与演练要达到以下目的：

（1）在事故发生前暴露预案和程序的缺点；

（2）辩识出缺乏的资源（包括人力、设备和机具）；

（3）改善各种反应人员、部门和机构之间的协调水平；

（4）在公司应急管理的能力方面获得员工认可和信心；

（5）增强应急反应人员的熟练性和信心；

（6）明确每个人各自岗位和职责；

（7）增加公司应急预案与政府、社区应急预案之间的合作与协调；

（8）提高整体应急救援的反应能力。

## 8.2培训与演练的基本内容

8.2.1基础训练：主要包括队列训练、体能训练、防护装备和通讯设备的使用训练等内容。目的是使应急人员具备良好的战斗意志和作风，熟练掌握个人防护装备的穿戴，通讯设备的使用等。

8.2.2专业训练：主要包括专业常识、堵漏技术、抢运和清消，以及现场急救等技术。通过训练，救援队伍应具备一定的专业救援技术，有效地发挥救援技术。

8.2.3战术训练：战术训练是救援队伍综合训练的重要内容和各项专业技术的综合运用，提高队伍实践能力的必要措施。通过训练，使各级指挥员和救援人员具备良好的组织指挥能力和实际应变能力。

8.2.4自选课目训练：自选课目训练可根据各自的实际情况，选择开展如防火、防毒、分析检验、综合演练等项目的训练，进一步提高救援人员的救援水平。

## 8.3培训与演练周期：

在公司的应急救援预案下发后，公司各单位要认真组织员工学习和讨论，熟悉预案内容，对学习情况做好记录，公司安监部对各单位学习记录进行检查。

8.3.1专业性训练：各单位结合生产实际，每年有针对性地开展防火、防毒、现场急救、堵漏技术、抢运和清消、撤离疏散等专业性训练1次以上，训练要有完整的记录，要对训练情况作出评价，形成训练报告，训练报告报安监部、消防队备案。安监部、消防队对训练提供技术和器材的支持。

8.3.2综合演练：综合演练是最高水平的演练，是应急预案内规定的所有任务单位或其中绝大多数单位参加的为全面检查执行预案可能性而进行的演习。主要目的是验证各应急救援组织的执行任务能力，检查相互间协调能力，检验各个单位充分利用现有人力、物力来减少事故的严重度及保障人员的安全与健康。通过演练，应该能发现应急预案的可靠与可行度，能发现预案中存在的问题，能提供改善预案的决策性措施。综合演练应在各单位单项或专业性演练已开展的基础上进行，应有周密的演练计划，严密的组织领导，充分的准备时间，该演练由公司安监部、消防队牵头组织，每1—2年开展一次，演练结束后，要有评价和预案改进报告。

# 9 奖惩

## 9.1奖励：

在安全生产事故应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应根据有关规定给予奖励：出色完成应急救援处置任务，成绩显著的；在事故应急处置过程中有功，使国家和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；有其他特殊贡献的。

## 9.2责任追究：

在安全生产事故应急救援工作中由下列行为之一的，按照法律法规及有关规定，对有关责任人视情节轻重和危害后果，由其所在单位（部门）或者上级部门给予处分；属于违反治安管理行为的，由公安机关按照有关法律法规予以处罚；构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。

（1）不按照规定制定应急预案，拒绝履行应急救援义务的。

（2）不按照规定报告、通报事故真实情况的。

（3）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时没有履行职责的。

（4）盗窃、挪用、贪污应急救援工作资金或者物资的。

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的。

（7）有其他危害应急救援工作行为的。

# 10应急预案实施：

公司级综合应急预案自发布之日起开始实施。

# 11 附则

## 11.1 术语和定义

### 11.1.1事故概念：

事故是指造成人员伤亡和财产损失的意外事件。

### 11.1.2应急预案概念：

应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的范围，尽可能消除事件或尽量减少事件造成的人、财产和环境的损失。紧急事件是指可能对人员、财产或环境等造成重大损害的事件。

### 11.1.3 应急预案备案：

应急预案备案，岗位预案报备车间，车间分预案报备公司（安委会办公室），公司级综合预案报备上级主管部门，即环保局、安监局等。

### 11.1.4现场处置方案：

要根据岗位工艺、设备、设施或材料的变更、学习和演练的情况，至少每年评审或评价一次，将评审或评价结果报车间备案，车间每年要根据上报情况，及时对分预案适时修订。

### 11.1.5专项分预案：

要根据车间、岗位工艺、设备、设施或材料变更、学习和演练的情况，每年至少评审或评价一次，将评审或评价结果报公司安

委办备案，安委办每年要根据上报情况，及时对公司级预案适时修订。

### 11.1.6公司级综合预案：

要根据公司、车间、岗位工艺、设备、设施或材料变更、学习和演练的情况，每年至少评审或评价一次，将评审或评价结果上报合江县环保局、市安监局，安委办每年要根据评审或评价情况，及时对预案适时修订。修订后的事故预案报环保局、安监局备案。

### 11.1.7 维护和更新：

各级预案管理部门要明确应急预案维护和更新的基本要求，定期进行评审，实现可持续改进。

### 11.1.8 制定与解释：

岗位应急预案以及车间分预案负责制定与解释的部门是本车间负责人；公司级应急预案负责制定与解释的部门是安委会办公室（安监部）负责人。

# 12附件

## 1、天华公司外环境关系图

## 2、天华公司地理位置图

## 3、天华公司生产区平面布置及地下排污管网示意图

## 4、天华公司应急咨询服务电话

## 5、天华公司组织应急救援有关人员电话

## 6、政府有关部门联系电话

## 7、应急预案评估意见表

附件1：天华公司外环境关系图

附件2：

天华公司生产区平面布置及地下排污管网示意图

附件3：

附件4：天华公司应急咨询服务电话

调度室（24小时）：0830—5482060   0830—5482080

0830—5482108   0830—5482109

消防队（24小时）：“548”可直拨119、115

其它电话可拨     0830-5483110  0830—5482055

天华医院（24小时）：0830—5482161

安监部：0830—5483058   0830—5482128  0830-5483159

附件5：天华公司组织应急救援有关人员电话

董事长/总经理：               5483298

生产副总经理：                5482163

生产部部长：                  5482287

生产部副部长：                5483145   5483190

安监部部长：                  5483058

武保部部长：                  5483132

消防队副队长：                5482118

检修分公司经理：            5482079

检修分公司检修一部经理：    5482209

检修分公司检修二部经理：    5483229

检修分公司技术部经理：  5482439

总经办主任：                  5483222

发展计划部部长：              5482285

物流运输公司经理：            5482176

天华医院院长：                5482150

天乇公司总经理：              5483136

天华宾馆经理：                5482001

生产部调度室：              5482060   5482080

附件6：政府有关部门联系电话

泸州市人民政府值班室：   3191881

合江县人民政府：         5269888   5269717

榕山镇人民政府：         5475160

泸州市安监局：           3194486

泸州市消防支队：         3198119

泸州市环保局：           3112412    12369

合江县环保局：           5211676    12369

合江县安监局：           5269755

合江县消防大队：         5264119

合江县公安局：           110

榕山镇派出所：           110

地方火警电话：           119

地方医疗急救电话：       120

8、天华公司应急预案评估意见表

应急预案评估意见表

《四川天华股份有限公司突发环境事件应急救援预案》评估意见

2017年5月20日，四川天华股份有限公司组织相关人员根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案编制导则》（试行）、《突发环境事件应急预案管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案 备案管理办法》（试行）等法律法规，从合法性、完整性、针对性、操作性等方面对四川天华股份有限公司编制的《突发环境事件应急救援预案》进行了评估，形成以下评估意见： 一、应急预案符合性 1、预案编制、评审、发布程序符合法律、法规要求。 2、应急预案要素基本完整，具备《导则》要求和各项要素。 3、应急预案符合本单位实际，于本单位处置能力相适应。 4、应急响应程序与保障措施等内容基本可行，具有可操作性。 二、应急预案评估结论 综上所述，评估组同意通过天华公司《突发环境事件应急预案》评审。天华公司应按照预案规定开展培训和演练，对演练过程中暴露出的问题及时纠正和改进，持续修订和完善预案。 评估小组组长签字： 杨 鑫 评估小组成员签字： 张 涛 汪先富 傅卫东 2017 年 6 月 20 日

评估小组人员名单

| 姓 名 | 工作单位 | 职 位 |
| --- | --- | --- |
| 杨 鑫 | 总工办 | 工艺副总师 |
| 汪先富 | 生产部 | 部长 |
| 傅卫东 | 保卫消防 | 副部长 |
| 张 涛 | 安监部 | 部长 |